项目榜单

| 榜单名称 | 航空发动机多联单晶高温合金导向叶片整体铸造技术的开发 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 专业领域及方向 | 航空装备领域-航空发动机及高温合金材料 |  |  |
| 启动时间 | 2023年12月 | 计划 完成时间 | 2026年6月 |
| 榜单具体内容 | 为了满足国产先进航空发动机对单晶高温合金多联导向叶片的迫切需求，本榜单项目拟基于典型第二代单晶高温合金CMSX-4，开发出适用于多联（三联及以上）单晶高温合金导向叶片生产的整体铸造技术。研究内容包括： 1.机理研究。 研究多联导向叶片铸造过程中杂晶、疏松、再结晶等缺陷的形成机理，为工艺提升提供依据。 2.蜡模组装技术研究。 根据多联导向叶片结构特点，开发新型组模方式，确保多联导叶中单晶的顺利引晶和稳定生长，减少甚至避免杂晶和疏松。 3.枝晶细化技术研究。 针对多联导叶尺寸大、结构复杂、铸态枝晶组织易粗化的特点，开发真空定向凝固炉中的新型隔热技术，提高凝固前沿的温度梯度，细化铸件的一次枝晶间距。 4.晶体取向控制技术研究。 开发适用于多联导向叶片制造的籽晶引晶技术，实现对导叶的三维晶体取向的控制。 5.再结晶控制技术研究。 根据导叶结构复杂的特点，优化引晶工艺，改进制壳工艺，减小导叶在凝固过程中的铸造应力，降低再结晶。 本榜单项目要求针对航空发动机多联导叶整铸技术难点进行技术攻关，形成具有自主知识产权的航空发动机单晶高温合金导向叶片的多联（三联及以上）整体铸造技术，并在生产中进行应用验证。 技术指标： 1.多联导向叶片一次及二次晶体取向偏离角≤10°； 2.多联导向叶片叶身一次枝晶间距≤350μm； 3.多联导向叶片叶身显微疏松≤0.6%； 4.多联导向叶片叶身残余共晶≤1.5%； 5.拉伸性能：980℃抗拉强度σ≥770MPa，屈服强度σ0.2≥620MPa； 6.持久性能：在1050℃和190MPa条件下，持久寿命≥80h； 学术指标： 发表论文不少于3篇、申请专利不少于5项； 经济指标： 项目实施销售额不少于1000万元。 项目实施的主要设备及配套条件包括：压蜡机、制壳线、脱蜡釜、单晶炉、脱芯釜、热处理炉，及相关的配套检验检测设备。 |  |  |
| 榜单效益目标 | 本榜单聚焦于航空发动机涡轮叶片制造领域的行业痛点、难点问题，开展技术攻关，旨在攻克多联单晶涡轮导向叶片产业化制造的关键共性技术，实现产品高合格率和质量稳定的制造。榜单要求主要成果包括： 1.针对多联导叶的结构特点，进行蜡模倾斜组装、枝晶细化、籽晶晶向控制、再结晶抑制等一系列新技术的研究，开发出具有自主知识产权的多联导叶整铸的成套技术； 2.典型的单晶多联导向叶片产品； 3.工程化条件下的多联导向叶片单晶合格率提高到70%以上； 4.适用于工程化条件下的单晶多联导叶生产的工艺规程。 上述成果对打破欧美巨头在航空发动机领域核心技术的封锁和市场垄断，提升我国的航空发动机制造水平，缩小与世界领先水平的差距，具有重要的意义。 据统计，未来二十年，全球民机和军机需求将超过70000美元。按高温合金材料关键零部件价值占到整机价值的10%左右计算，同期需求价值超过7000亿美元。我国“十四五”规划大力推进国产大飞机项目和先进航空发动机的自主研制，旨在加速实现其关键环节国产化。本榜单项目的完成将为国产先进航空发动机的性能提升、预研航空发动机型号的顺利推进提供有力保障，带动广东省乃至全国相关产业向更高水平发展。 |  |  |